Problem SLAM

SLAM (ang. Simultaneous localization and mapping) jest procesem jednoczesnego budowania mapy otoczenia oraz lokalizacji robota. Lokalizacja nazywamy okreslenie pozycji robota, natomiast budowaniem mapy okreslenie pozycji elementow krajobrazu. W problemie SLAM zakladamy ze autonomiczny pojazd wyposazony jest w system umozliwiajacy okreslenie pozycji (odometria, GPS) oraz czujniki sluzace do mierzenia odleglości od punktów charakterystycznych otoczenia. W przypadku gdy znana jest dokladna pozycja robota, stworzenia mapy otoczenia jest promblem prostym. Podobnie jak w przypadku lokalizacji gdy znane jest otoczenia robota. W rzeczywistosci zarowno pomiary polozenia jak i otoczenia obarczone sa bledami pomiarowymi wynikajacymi z zaklocen oraz niedokladnosci czujnikow. W przypadku gdy nie jest znane ani polozenie robota ani otoczenie pojazdu, konieczne jest rozwiazanie problemu SLAM.

Zastosowanie SLAM

Problem SLAM znajduje zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach zycia codziennego oraz naukowego. Nowoczesne autonomiczne odkurzacze lub kosiarki na podstawie danych z czujnikow sa w stanie stworzyc mapy budynku lub otwartej przestrzeni, oraz lokalizowac sie na ich podstawie, wyznaczajac jednoczenie zoptymalizowana trase przejazdu. W zastosowaniach naukowych I wojskowych systemy SLAM wykorzystywane sa zarowno na ladzie jak i pod woda czy w powietrzu. Wykorzystywane sa czesto w miejscach trudnodostepnych lub niebezpiecznych dla czlowieka. Moga takze znalezc zastosowanie w technologiach kosmicznych jak na przyklad laziki marsjanskie.

Polozenie robota

W problemie SLAM do okreslenia polozenia robota w przestrzeni dwuwymiarowej najczesciej uzywa sie trzech zmiennych, dwie opisuja jego wspolrzedne, natomiast trzecia jego rotacje wzgledem przyjętego poczatku ukladu wspolrzednych. Pozycja w chwili t moze zostac zapisana jako:

xt=x, y, θ

Natomiast sciezka robota moze byc zapisana jako:

x0:T = x0,  x1, x2,  …, xT

Definicja problemu SLAM

Jak juz zostalo wspomniane w podrozdziale X, W problemie SLAM dane jest sterowanie robota (lub wyniki z systemu odometrii) oraz pomiary otoczenia. Niech ut oznacza ruch pomiedzy chwila t-1, a chwila t. Wtedy sekwencje ruchu mozna zapisac jako:

u1:T = u1,  u2, u3,  …, uT

W chwili t robot wykonuje zestaw pomiarow zt, ktore przedstawiaja zeleznosc pomiedzy polozeniem robota xt i mapa otoczenia m. Pomiary w kolejnych chwilach czasu dla polozen xt mozna zapisac jako:

z1:T = z1,  z2, z3,  …, zT

Problem SLAM może zostać zdefiniowany jako rozkład prawdopodobieństwa. Znane są pomiary oraz sterowanie, natomiast wyznaczane jest położenie oraz mapa otoczenia.

px0:T, m  z1:T, u1:T)

Filtr Bayesa

Filtr Bayesa jest podejściem probablilistycznym do estymowaniu stanu systemu x będącego nieznanym rozkładem gęstości prawopodobieństwa, na podstawie zadanego sterowania u oraz dokonanych pomiarów z i może zostać zapisany jako

pxt  z1:t, u1:t)

Filtr Bayesa może zostać podzielony na dwa etapy, krok predykcji i krok korekcji. Krok predykcji do wyestymowania stanu xt wykorzystuje estymatę stanu xt-1 oraz zadane sterowanie ut.

belxt=pxt ut, xt-1 belxt-1 dxt-1

Krok korekcji dokonuje poprawy estymaty dokonanej w kroku predykcji wykorzystując pomiary zt.

belxt=η pzt  xt) bel(xt)

Pierwsza część kroku predykcji określana jest modelem ruchu, natomiast pierwsza część kroku korekcji modelem obserwacji.

Model ruchu:

pxt ut, xt-1

Model obserwacji:

η pzt  xt)

Po wprowadzeniu tych założeń krok predykcji w przypadku rekursywnego filtru Bayes’a oparty jest na matematycznym modelu ruchu oraz estymcji stanu systemu w chwili t-1, natomiast krok korekcji bazuje na matematycznym modelu obserwacji oraz stanu systemu w chwili t wystymowanego w kroku predykcji.

Filtr Kalmana

Filtr Bayes’a dostarcza generyczny opis rozwiązania problemu estymacji stanu systemu na podstawie sterowania i obserwacji, natomiast nie przedstawia konkretnych narzędzi do rozwiązania tego problemu. W zależności od charakterystyki systemu dostępne są różne algorytmy pochodne umożliwiające znalezienie estymaty stanu systemu. Zakładając że system jest liniowy, lub może zostać zlinearyzowany, a rozkłady prawdopodobieństwa są gaussowskie, można zastosować Filtr Kalmana lub rozszeżony filtr Kalmana (ang. Extended Kalman Filter)